委託研究案公告資料

| 機 關 資 料 | 單位 | 海軍保修指揮部 |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 | 高雄市左營區軍校路368號 |
|  | 聯絡人 | 陳奎宇 |
|  | 電話 | (07)5889834 |
|  | 傳真 | (07)5880264 |
| 研 究 案 資 料 | 研究說明 | 本案係依國防報告書國防國防自主政策，秉持「以自製為優先，向外採購時，應落實技術轉移，達成獨立自主之國防建設」原則，發展高張力鋼與鋁合金複合船體結構之新一代艦艇，海上戰損之緊急銲補用低熔點填料與製程之關鍵技術，以達支援建軍備戰目標。 |
| 預 告 資 料 | 委託研究 契約書 | 如「財團法人國防工業發展基金會委託研究實施計畫」所列。 |
|  | 研究計畫書 | 一、請有意願承攬研究之法人機關、學校等，依國防工業發展基金會委託研究實施計畫研擬「研究計畫書」，其內容包含計畫項目、研究人員、預期研究內容、各期預期研究成果、研究時程、計畫進度表、費用需求表、預算科目等，以書面資料(乙式9份)密封後於112年3月20日前寄達海軍保修指揮部。 二、另製作簡報說明資料(15~20分鐘；書面資料乙式9份)及光碟乙份，併研究計畫書寄送。 |
|  | 計畫主持人及共同主持人之資格 | 一、具有大學教授(含)以上資格。 二、主持人應具備10年以上金屬冶煉、材料接合、殘留應力消除與檢測、金屬材料開發、跨領域整合之研究與技術，並曾主持參與艦用鋼材之國防科技研究，有具體成果與著作。 三、共同主持人應具備10年以上智動化產線設計、機器人或機器手臂等相關載具開發與設計跨領域系統整合及曾參與國防科技研究，有具體成果與著作。 四、研究項目以遴選具備與艦艇、裝甲戰車等國防武器系統相關載具之鋼板金屬冶煉、材料接合、殘留應力消除與檢測、金屬材料開發、異種材料銲接、實體應力分析與同步振動焊接技術與金屬材料為結構組織分析之專業領域專長，或專項研究已具實際成果者為優先。 |
|  | 其他 | 一、海軍保修指揮部審查各研究單位資格符合後，於112年3月30日(含)前通知配合評選期程實施簡報。 二、完成評選後於112年4月中旬前通知(書面或電話)執行單位辦理簽約作業。 |

附件1

艦艇緊急銲補用低熔點填料與製程之開發

| 案名 | 研究項目 | 研究內容 |
| --- | --- | --- |
| 艦艇緊急銲補用低熔點填料與製程之開發 | 開發艦艇緊急銲補用低熔點填料 | 因為船艦在執行任務或海上航行時無法即時回船塢維修，但為了避免破損裂紋持續的擴展延伸，而導致航安風險及後續維修的困難度，因此緊急銲補避免裂紋開口持續擴張與延伸，為確保艦艇戰力發揮的關鍵技術，而此關鍵技術製程的銲補填料必須具備低熔點、良好的潤濕性及流動性、可在惡劣條件的銲補物表面狀態施作、可用於鋼與鋁異種材料接合及可接受的銲後機械性質 |
|  | 低熔點填料各種性質評估 | 要能達到緊急銲補使命的條件必須具備以下特點： 一、最好加熱源易取得且方便攜帶且不占空間，故電弧不列入考慮，而火焰加熱是可行的，但火焰的能量密度遠低於電弧，因此火焰所能達到的平均溫度遠低於電弧，故此銲補的填料必須是低熔點的物質。 二、因為是鎖定在緊急狀況下處理的製程，故無法加工將裂紋撐開好讓填料進入裂紋內部及裂紋尖端，故此類填料必須具備很好的潤濕性及流動性，才能發揮極佳的毛細行為。 三、要具備銲補物表面狀態惡劣，仍可進行焊補之條件在傳統銲接時為求達到較高的銲接品質，一般都必須要將表面的油汙、氧化層去除，但在戰損的緊急狀況下，無法這樣做，因此必須搭配助銲劑活化待銲補的表面，幫助熔融的填料進入裂紋的最深處。 四、要具備可用於合金鋼與鋁合金的異種材料接合，因為船體下部都為合金鋼設計，而上部為減輕重量都以鋁合金為主，而鋼與鋁是為不互溶性材料，故要進行此兩相異材料的銲接是相當困難的，唯有借助兩者皆可互溶的填料方能達能異材銲接使命。 五、必須要有可接受的機械性質，既然是緊急銲補當然銲補件還須擁有一定的機械性質，為了避免原來的裂紋擴展則必須銲補處無新裂紋的發生，不管是在填料本體或是在填料與母材的介面，更不能將母材拉出新的裂紋，故此時填料的延展性要求就較強度要求為高，但必須要有一定的匹配值。 |
|  | 緊急銲補用低熔點填料製程設計 | 為求在緊急銲補後仍能維持有很好的性能執行完任務回到船塢進行完整的維修，雖要求須好施作，但仍須依照一定的施工程序才能發揮出最佳的緊急銲補性能，而其中需要評估的有以下幾點，第一點為預熱，為求較佳的銲補品質預熱的溫度絕對是必要的，適當的預熱能降低氣孔的產生，且也能延緩凝固的時間，降低銲補時發生冷卻龜裂的危險，也同時能降低內應力。第二點在於銲補時加入振波，在凝固冷卻時會因為冷卻的收縮會產生強大的拉應力，而拉應力則是造成裂紋產生的主因，故要降低銲補冷卻的龜裂唯有銲補時同時加入振波，因為凝固時搭配振動會造成熔金的擾動，此會讓氣孔容易上浮脫離，且也會讓凝固時所產生的柱狀晶被打斷而致晶粒細微化，故如有裂紋產生時會讓裂紋擴展不易，另外是能降低裂紋產生的機會，因為隨著冷卻的進行內應力的累積會越來越大，而因為振動能適時的釋放內應力。 |
|  | 緊急銲補用低熔點填料的銲後處理 | 在銲補後的應力釋放一般均採熱處理的方式為之，但是在船上熱處理不易進行，且最關鍵的溫度掌控不易，另外在進行熱處理時恐會造成顯微組織的變化，如析出與過時效等問題，而造成週遭的母材軟化。但如以火焰加熱則最方便施做，也因如此對火焰加熱的施做條件掌控自有其必要性。除了加熱外的另一方法是採用振動的方式釋放銲後的內應力，此方式因為無熱的作用，故不會引起材料內部顯微組織的變化，同時也不會因溫差造成材料局部區域的熱膨脹量的不同，而額外導入內應力。 |
| 預算 | 本計畫研究期程共計3年，112年度經費為新臺幣（以下幣制同）535萬元，113年度經費為570萬元，114年度經費為600萬元，共計1,705萬元。 |  |

附件2

經費編列合計1,705萬元整                        單位:元

| 附件一 委託研究經費編列說明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 經費支用項目 | 編列規定 | 額度 |
| 人事費 | 整合型計畫總主持人 | 15,000元/月 | 2,416,500 |
|  | 整合型計畫協同主持人 | 10,000元/月 |  |
|  | 個別型計畫主持人 | 15,000元/月 |  |
|  | 專任研究助理 | 如說明 |  |
|  | 兼任研究助理—博士生 | 8,000元/月 |  |
|  | 兼任研究助理—碩士生 | 6,000元/月 |  |
| 業務費 | - 出席費 - 問卷調查費 - 報告印刷費 - 資料蒐集費 - 專業服務費(顧問費) - 研討會報名費 - 郵費及電話、網路月租費 - 保險費 - 資訊軟體租金或年費 - 國科會精儀中心使用費 - 其他經本會核定事項支出 | 依「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準」核列。 | 8,769,500 |
| 儀器費 | - 購置專用機(儀)器費用 - 本會所屬機(儀)器維修及折舊費用 | 購置專用機(儀)器經費，以核定預算之20％為上限，惟經確定有其必要者，得另案核定。 | 1,500,000 |
| 旅運費 | - 研究計畫編制內人員之差旅支出。 - 國外資料應以透過網際網路蒐集為主，出國計畫須明列於「計畫申請書」，及以專案方式審理。 | 依行政院頒「國內出差旅費報支要點」、「國外出差旅費報支要點」規定編列。 | 150,000 |
| 耗材費 | 購置本研究計畫執行期間所需之 - 資訊設備耗材 - 辦公室用品 - 專業期刊 | 依「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及標準」核列。 | 2,509,000 |
| 管理費 | - 為支應共同性質事務費如水電費等研究計畫需要之支出。 | - 以總經費之10％為編列上限。 - 簽約機構之規定超過此標準者，須檢附相關資料，另案核定。 | 1,705,000 |

說明：

一、專任研究助理依「科技部補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」編列。

二、本表除人事費外，各項目經費如有賸餘，依「中央政府各機關單位預算執行要點」第二十五點規定，得流用至其他不足之項目。

三、依據表列科目及額度，編列「委託研究計畫經費請領及運用規劃表」。